パトロール実施日

なるべく関係労働者全員に確認してもらうようにする。

危険性又は有害性の調査書（リスクアセスメントシート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入例）

| 評価実施日 |  |  | 評価 レベル | 改善前 | 改善後 |  | 社長 | 専務 | 社員 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前 | 30年4月 2日 |  |  | Ⅴ | Ⅱ |  |  |  |  |  |
| 改善後 | 30年4月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

レベルⅡ以下までリスクを下げる

| 評価実施日 | 30年4月15日 |  | 評価者 |  | 専務取締役 安全次郎 |  |  |  | 記録者 |  | 安全担当（職長） 安全三郎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評価場所 （作業方法） （被災状況） |  | 平成30年4月2日の現場パトロール。河川改修工事現場において、コンクリートブロックをバックホーにてつり上げ、据付作業を行っているとき、下方で据付補助作業をしている作業者に玉掛用具の不備によりブロックが落下して被災する可能性あり この欄は、矢印の評価レベルの一覧表から選んで記入して下さい。 考えられるケガの程度（重症） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険箇所（作業） |  | 作業場所の状況 |  | 対策内容 |  | リスク評価 |  |  |  |  |  | 対策日 | 備 考 (改善に必要な用具や費用等) |
|  |  |  |  |  |  |  | 作業頻度 | ケガの程度 |  | 評価レベル |  |  |  |
| バックホーでの荷のつり上げ作業。 |  | ・移動式クレーン仕様ではないバックホーを使用している ・重機使用に対する作業計画を立てていない ・玉掛用具の点検未実施 ・重機の作業半径内への立入禁止を行っていない ・安全教育の未実施 |  | ・荷のつり上げは移動式クレーンを使用する ・作業計画時に重機の選定や配置方法等を検討し接触防止対策を徹底する ・玉掛用具を定期に点検し、適正な用具を使用する ・重機の作業半径内に作業者が立ち入る場合は誘導者を配置すること ・新規入場時教育などの安全教育を実施する |  | 改善前 | 頻繁 （毎日） | 重傷 |  | Ⅴ |  | 30年 4月15日 | 玉掛用具 （○○○円） |
|  |  |  |  |  |  | 改善後 | 頻繁 （毎日） | すり傷 |  | Ⅱ |  |  |  |

| 評価レベル |  |  |  |  |  | 評価 レベル | 危険度 | 改善の優先度 |  | 総 評 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業頻度 （ ）は目安 ケガの程度 | まれに （数年毎） | たまに （年毎） | 時 々 (半年毎) | 頻 繁 (毎月) |  |  |  |  |  | ・手直し工事のため短時間で終了する作業であったため作業方法を安易に考えて作業してしまったこと。 ・事前に作業計画を立てて、安全な状態を確認してから作業する ・ちょっとした作業でも安全対策を確実に行ってから作業させる。 |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |
| すり傷（通院無し） | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅴ | 高 | 改善するまで作業停止 |  |  |
| 軽傷（通院のみ） | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |  |  |
| 中傷 (休業２ヶ月未満) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ | 中 | 改善するまで作業停止が望ましい |  |  |
| 重傷(休業２ヶ月以上,又は障害あり) | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅱ | 低 | 状況に応じて改善を行う。 |  |  |
| 死亡 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅰ |  |  |  |  |

青文字の部分を記入して下さい。

事業者職氏名

（有）安全建設　　代表取締役　安全一郎

危険性又は有害性の調査書（リスクアセスメントシート）

| 評価実施日 |  |  | 評価 レベル | 改善前 | 改善後 |  | 代表者 |  |  | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善後 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

レベルⅡ以下までリスクを下げる

| 評価実施日 | 年 月 日 |  |  | 評価者 |  |  |  |  |  | 記録者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評価場所 （作業方法） （被災状況） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険箇所（作業） |  |  | 作業場所の状況 |  |  | 対策内容 | リスク評価 |  |  |  |  |  | 対策日 | 備 考 (改善に必要な用具や費用等) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 作業頻度 | ケガの程度 |  | 評価レベル |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 改善前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 改善後 |  |  |  |  |  |  |  |

| 評価レベル |  |  |  |  |  | 評価 レベル ↓ | 危険度 | 改善の優先度 |  | 総 評 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業頻度 （ ）は目安 ケガの程度 | まれに （数年毎） | たまに （年毎） | 時 々 (半年毎) | 頻 繁 （毎月） |  |  |  |  |  |  |
| すり傷（通院無し） | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅴ | 高 | 改善するまで作業停止 |  |  |
| 軽傷（通院のみ） | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |  |  |
| 中傷 (休業２ヶ月未満) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ | 中 | 改善するまで作業停止が望ましい |  |  |
| 重傷(休業２ヶ月以上,又は障害あり) | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅱ | 低 | 状況に応じて改善を行う。 |  |  |
| 死亡 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅰ |  |  |  |  |

（記入例を参考にしてください）

事業者職氏名