リスクアセスメント実施一覧表

| リスクアセスメント対象職場 | 1～3の実施担当者と実施日 |  | 4～6の実施担当者と実施日 |  | 7～8の実施担当者と実施日 |  |  |  | 店長 | 副店長 | 部門長 | 担当 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.作業名 （機械/設備） | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害（※） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減対策案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 発生 | （リスク） 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 発生 | （リスク） 優先度 | 対策 実施日 | 次年度検討事項 |  |

リスクアセスメント実施一覧表　（演習）

| リスクアセスメント対象職場 | 1～3の実施担当者と実施日 |  | 4～6の実施担当者と実施日 |  | 7～8の実施担当者と実施日 |  |  |  | 店長 | 副店長 | 部門長 | 担当 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フォークリフトでの運搬作業・ 搬入トラックに対する積み込み作業 | ○○ 一郎 | H18年○月I日 | △△ 二郎 | H18年○月I日 | □□ 昭次 | H18年○月I日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.作業名 （機械/設備） | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害（※） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減対策案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 発生 | （リスク） 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 発生 | （リスク） 優先度 | 対策 実施日 | 次年度検討事項 |  |
| フォークリフトでの 運搬作業 | 製品を高く積んでいるのに前進走行し、前方にいた他の作業者に激突 | 製品を高く積むときはバックの励行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搬入トラックに 対する積み込み 降ろし作業 | クレーン旋回範囲内への、立入り禁止措置をしていなかったため、カウンターウエイトの旋回時に歩行者に激突する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

リスクアセスメント実施一覧表（実施記載例）

| リスクアセスメント対象職場 | 1～3の実施担当者と実施日 |  | 4～6の実施担当者と実施日 |  | 7～8の実施担当者と実施日 |  |  |  | 店長 | 副店長 | 部門長 | 担当 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倉庫から長い通路を通り、 フォークリフトでのトラック荷積み | ○○ 一郎 | H18年○月△日 | △△ 二郎 | H18年○月△日 | □□ 昭次 | H18年○月△日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.作業名 （機械/設備） | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害（※） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減対策案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 発生 | (リスク) 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 発生 | (リスク) 優先度 | 対策 実施日 | 次年度検討事項 |  |
| フォークリフトでの運搬作業 | 製品を積み前進走行中、作業者が直前を横切ったので急ブレーキを掛けたら荷が飛び出し作業者に激突する。 | 前進中はパトライトを廻す | × | △ | Ⅲ | ・運転中にブザーも鳴らす ・制限速度を定める | × | ○ | Ⅱ | H19 */* | 年1回のフォークリフト運転者反復講習で前方確認の徹底をする |  |
|  | フォークリフト運転中、事務員が伝票を渡そうと近づいた時、バックしたリフトに接触する。 | 後方の目視確認励行 | × | △ | Ⅲ | 後方ブザーの設置 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* | 年1回のフォークリフト運転者反復講習で後退走行の基本を講習する |  |
|  | フォークリフトでトラックに荷積み中、トラックの運転手が勘違いで、トラックを発進させ、リフトが横転する。 |  | × | △ | Ⅲ | タイヤ輪どめの実施 | △ | ○ | Ⅰ | H19 */* | トラック運転手への反復教育実施 |  |
|  | スピードの出しすぎにより停止できず死角から出てきた作業員に激突。 | 速度制限を設定している | × | × | Ⅲ | ・制限速度を表示 ・カーブミラーの設置 | × | ○ | Ⅱ |  |  |  |
|  | 製品を高く積んでいるのに前進走行し、前方にいた他の作業員に激突。 | 製品を高く積むときはバックの励行 | × | × | Ⅲ | ・バックでの移動を作業手順に明記 ・パトライトとブザーをフォークリフトにつける | × | ○ | Ⅱ |  |  |  |
|  | 製品を積み込もうとリフトした時、重のずれから製品が荷崩れし、落下した製品が他の作業者に激突。 | 重心にずれのある荷をフォークリフトで積み込む際には注意するよう教育を行う | × | △ | Ⅲ | 重心にずれのある荷の積み込みは、フォークリフトを使用せずに移動式クレーン等により行う | △ | ○ | Ⅰ |  |  |  |

リスクアセスメント実施一覧表（実施記載例）

| リスクアセスメント対象職場 | 1～3の実施担当者と実施日 |  | 4～6の実施担当者と実施日 |  | 7～8の実施担当者と実施日 |  |  |  | 店長 | 副店長 | 部門長 | 担当 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移動式クレーンを使用したトラック荷積み・荷下ろし作業 | ○○ 一郎 | H18年○月△日 | △△ 二郎 | H18年○月△日 | □□ 昭次 | H18年○月△日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.作業名 （機械/設備） | 2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害（※） | 3.既存の災害防止対策 | 4.リスクの見積り |  |  | 5.リスク低減対策案 | 6.措置実施後の リスクの見積り |  |  | 7.対応措置 |  | 8.備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 発生 | (リスク) 優先度 |  | 重篤度 | 可能性 発生 | (リスク) 優先度 | 対策 実施日 | 次年度検討事項 |  |
| 重量物玉掛け 作業 | 定格荷重を超えた玉掛けを行った為、クレーンが転倒し、作業者がクレーンの下敷きになる。 | 指差し呼称による定格荷重を確認する。 | × | △ | Ⅲ | 過負荷防止装置を切れないようにする。 | × | △ | Ⅱ | H19 */* | 過重警報装置を取り付ける。 |  |
|  | 軟弱な地盤にクレーンを設置した為、クレーンが転倒し、作業者がクレーンの下敷きになる。 | 作業前ミーティングによる設置場所を確認する。 | × | × | Ⅲ | 鉄板を敷く。 | ○ | ○ | Ⅰ | H19 */* |  |  |
|  | クレーン運転室に上がる時、足を滑らせて転落する危険がある。 | 梯子への滑り止めテープを貼付する。 | × | △ | Ⅲ | 握りやすい手すりを設置する。 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |
| 搬入トラックに対する積み込み 降ろし作業 | 荷台上で吊り荷が振れて、積荷の間に挟まれ転倒の危険がある。 | 地切り時の一旦停止を徹底する。 | × | △ | Ⅲ | 振れ止めロープを使用する。 | △ | ○ | Ⅰ | H19 */* |  |  |
|  | 昇降設備を使わずに荷台に昇降するとき、足を踏み外したり、滑らせたりして、転倒する危険がある。 | 運転席横のハシゴを使用する。 | × | △ | Ⅲ | 作業台を使用する。 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |
|  | 荷台上で荷張り作業中、身体のバランスを崩して転落する危険がある。 | 作業前ミーティングで注意する。 | × | ○ | Ⅱ | 荷張り作業標準を作成し作業を荷台下で行う。 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |
|  | クレーンで製品を吊り上げ旋回中、製品がトラック上の作業者に接触し、荷台から転落する。 | 荷の下に入らないように教育する。 | × | △ | Ⅲ | 地切り30cmとともに作業台と介錯ロープで振れのないことを確認し、吊り上げる。 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |
|  | 吊り荷の固縛不備のため、吊り荷の一部が抜け落ち、作業者に激突する。 | 玉がけ資格者に作業させる。 | × | △ | Ⅲ | 地切り30cm介錯ロープで固縛を確認 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |
|  | クレーン旋回範囲への、立入り禁止措置をしていなかったため、カウンターウエイトの旋回時に歩行者に激突する。 | クレーンに近づかないように教育していた。 | × | △ | Ⅲ | ポストコーンおよびトラロープにより立ち入り禁止措置の実施。監視人を配置する。 | × | ○ | Ⅱ | H19 */* |  |  |

①負傷又は疾病の重篤度の区分

リスクの見積りの方法（マトリックス法の例）

| 重篤度（被災の程度） | 被災の程度・内容の目安 |
| --- | --- |
| 致命的・重大 × | - 死亡災害や身体の一部に永久的損傷を伴うもの - 休業災害（1ヵ月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの |
| 中程度 △ | - 休業災害（1ヵ月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの |
| 軽度 ○ | - 不休災害やかすり程度のもの |

②負傷又は疾病の発生の可能性の区分

危険性又は有害性への接近の頻度や時間、回避の可能性等を考慮して区分します。

| 発生の可能性 | 内容の目的 |
| --- | --- |
| 高いか 比較的高い × | - 毎日頻繁に危険性又は有害性に接近するもの - かなりの注意力でも災害につながり回避困難なもの |
| 可能性がある △ | - 故障、修理、調整等の非定常的な作業で危険性又は有害性に時々接近するもの - うっかりしていると災害になるもの |
| ほとんどない ○ | - 危険性又は有害性の付近に立ち入ったり、接近することが滅多にないもの - 通常の状態では災害にならないもの |

③リスクの見積もり

重篤度と発生の可能性の組合せ（リスク）を見積もる。（マトリックス法）

リスクの見積表

| 重篤度 発生の可能性 |  | 負傷又は疾病の重篤度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 致命的・重大 × | 中程度 △ | 軽度 ○ |
| 発生の可能性の度合い 負傷又は疾病の | 高いか 比較的高い × | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 可能性がある △ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
|  | ほとんどない ○ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |

④優先度の決定

| リスク | 優先度 |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | 直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。 | 措置を講ずるまで作業を停止する必要がある。 十分な経営資源(費用と労力)を投入する必要がある。 |
| Ⅱ | 速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。 | 措置を講ずるまで作業を行わないことが望ましい。 優先的に経営資源（費用と労力）を投入する必要がある。 |
| Ⅰ | 必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。 | 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 |