| 平成28年滋賀県内の「製造業での死亡災害発生」の概要 （平成28年9月16日現在） 滋賀労働局 |  |
| --- | --- |
| 1 | ■発生月時：3月、16時頃 ■業 種：食料品製造業 ■事業場規模：3人 ■事故の型：「交通事故」 ■被災者年齢・性別・経験：60代、男、経験39年 ■災害発生状況：被災者は、配達業務で軽ワゴン車を運転し、国道バイパス上で、中央線を越えて対向車の大型トラックと正面衝突して、胸部打撲で死亡。被災者が中央線を越えたことが原因と推定される。 |
| 2 | ■発生月時：4月、14時頃 ■業 種：金属製品製造業 ■事業場規模：2人 ■事故の型：「飛来・落下」 ■被災者年齢・性別・経験：60代、男、経験20年 ■災害発生状況：被災者は、製缶内を行う建屋にて、つり上げ荷重2.8ｔの天井クレーンで高さ約1.6ｍにつり上げた鉄骨加工物（約700ｋｇ）を塗装する作業補助をしていた。鉄骨加工物は、つり角度が約150度（玉掛作業安全ガイドラインでは60度以内と規定）の2点吊でつり上げていたところ、クレーンのフックの外れ止め装置が破壊し、ワイヤーロープが外れ、同加工物の下で作業していた被災者の右肩から背中に落下して、動脈切断で死亡。 |
| 3 | ■発生月時：6月、9時頃 ■業 種：窯業土石製品製造業 ■事業場規模：6人 ■事故の型：「墜落・転落」 ■被災者年齢・性別・経験：30代、男、経験1年 ■災害発生状況：被災者は、車両系建設機械であるトラクター・ショベルを運転し、工場敷地内で砂利を移動させていた時、同敷地内のため池（水深約3ｍ）に同ショベルとともに転落し、溺死。発生箇所にはガードレールや標識の設置、誘導者の配置はなかった。 |
| 4 | ■発生月時：9月、3時頃 ■業 種：輸送用機械等製造業 ■事業場規模：225人 ■事故の型：「はさまれ・巻き込まれ」 ■被災者年齢・性別・経験：40代、男、経験14年 ■災害発生状況：被災者は、事業場の工場内で前日の午後10時頃から、円形型バフ研磨機2台を稼働させて、輸送用機械部品の球面研磨を実施中、製品排出部分と回転する円形テーブルの凸部分に頭部から上半身を巻き込まれた状態で、深夜3時頃に死亡しているのを発見された。 |
| 5 | ■発生月時：9月、20時頃 ■業 種：電気機械器具製造業 ■事業場規模：506人 ■事故の型：「はさまれ・巻き込まれ」 ■被災者年齢・性別・経験：50代、男、経験28年 ■災害発生状況：・被災者は、電気製品の部品を製造する機械の作業台（両側に設置されたシリンダーに送給する空気圧で水平移動する台）の下にある2つの電磁弁のうち、1つが故障していた。そのため一人でシリンダーに空気を送給しているホースを繋ぎかえる修理作業中、ホースを外した際に作業台が稼働し、同機械の外枠と作業台の間に胸部を挟まれて死亡。空気の送給電源を切断しなかったことが原因と推定される。 |

（別紙）

製造業での機械等の「はさまれ・巻き込まれ災害」を防止しましよう！ 機械災害防止の「2大原則」は、 1 「隔離の原則」（危険箇所への覆い等の設置） 2 「停止の原則」（機械の運転停止、特に非定常作業時） はさまれ・巻き込まれ防止対策のためには、 裏面の「機械によるはさまれ・巻き込まれ災害防止チェックリスト」による安全対策を！！

機械によるはさまれ・巻き込まれ災害防止チェックリスト

---チェックの□には、「○」は適切、「×」は改善必要、「－」は該当無を示し、記載のこと---

★各機械毎にチェックすること（機械名： 設置個所： ）Ｎｏ

1□労働安全衛生規則第101条～第151条に規定する機械等への対応は適切か □原動機、回転軸、ベルト等への覆い、囲い等を設けているか⇒□外していないか □隙間等はないか □カバー等を開けると自動停止する装置があるか⇒□当該装置は機能するか⇒□カバー等は破損していないか □非常停止ボタンは適正に配置しているか⇒□作業者の近くにあるか □機械の掃除、給油、修理等作業時に運転停止しているか⇒□はさまれ・巻き込まれ危険箇所に表示があるか □上記作業中、機械の起動装置に施錠、「点検中・起動禁止」等の掲示があるか⇒□起動ボタンは埋頭型か

2新規導入機械（変更含む）について □対象機械の「はさまれ・巻き込まれ（以下、「はさまれ等」という。）」の安全対策を安全衛生委員会で審議したか⇒□その場合「安全装置」は、その機械のはさまれ等に有効なものか □リスクアセスメントを実施したか □法定資格を取得させ、管理責任者を決めたか □導入時の作業標準を作成し、作業者に安全教育を実施したか

3定常作業時について □運転中に手等を出し入れる作業はないか⇒□その際のはさまれ等防止対策はしているか ⇒□回転する刃物に巻き込まれる恐れがある場合、「軍手等」の手袋は使用禁止されているか □「はさまれ等」防止の作業マニュアルを作成しているか⇒□それにより機械作業者への教育を実践したか □法定資格者はいるか □共同作業時の合図を決めているか □安全装置を外してないか

4非定常作業時（故障、修理、点検等時）について □「はさまれ等」防止の作業マニュアルを作成しているか⇒□それにより機械作業者への教育を実践したか □「立入禁止」・「稼働・起動禁止」表示は「安全色彩」等分かりやすいか、また「施錠」等は確実か □運転停止措置を「優先」したものか⇒□全停止できるか □全停止することができない場合、点検等のはさまれ等防止対策は適切か □複合機械で部分作動する場合、各安全装置の始動・停止が安全確保のために連携構造となっているか □「全て」の光線式、マットスイッチ等の電気式安全装置等の作動確認はされているか⇒□故障はないか □はさまれ等防止対策として「危険予知訓練（ＫＹＴ）」と「指差呼称」をしているか □1人作業時の安全確認体制はできているか □停止スイッチ等は作業者が緊急時に停止させる位置にあるか □深夜等作業時の安全確認体制、緊急連絡方法とその責任者を決めているか

5その他機械へのはさまれ等対策について □「自動化」した機械のはさまれ等対策は検討されているか □「コンベアー、ローラー、ミキサー、ロール機、プレス機、ロボット、食品加工用機械」等のはさまれ等の対策は適切か

上記のチェックの結果は、事業場の点検箇所等が分かる書面等とともに「安全衛生委員会」で審議し、リスクアセスメントを含めて、その対策を実施すること。 その結果として、 1 □改善した。 2 □改善計画を立てた。 3 □未改善（理由： ）