| フォークリフト作業計画 社内審査 確認印 | 事業主 | 安全管理者等 | 作業指揮者 | フォークリフト 運転者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（労働安全衛生規則第151条の３に基づく）

| １.作成年月日 | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  | 2.計画作成者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３.作業名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ４.作業の具体的内容 （荷の運搬工程等を記入する） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５.実施期間 | 平成 年 月 日（ ）曜～平成 年 月 日（ ）曜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６．作業人数 |  |  |  |  |  | 名 |  |  |
| ７.作業時間 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８.荷 | 品 名 |  |  |  |  |  | 荷 姿 |  |  |  |  |  | 形 状 |  |  |  |  |  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  | １個の重量 |  |  |  |  |
| ９.荷の状況 | イ.はい積 ロ.バラ積 ハ.その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移動させる距離 （ ）ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０.作業指揮者 （安衛規則第151条の４） | 氏 名 |  |  |  |  |  |  | 職制上の地位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該作業の経験年数 |  |  |  |  |  |  |  |  | フォークリフトの知識 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| １１.フォークリフト運転者 | 氏 名 |  |  |  |  |  |  | 技能講習修了番号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格取得年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該作業の経験年数 |  |  |  |  |  |  |
| 12.フォークリフトの種類・能力・ 点検状況 | 車両番号 |  |  |  | 能 力 （最大荷重） |  |  |  |  |  |  | 作業開始前 点検状況 |  |  |  |  |  | 月例検査実施状況 （安衛規則第151条の22） |  |  |  |  |  |  |  |  | 特定自主検査実施日 （安衛規則第151条の21） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 13.パレット等の 能力・点検状況 | 荷の重量に応じた十分な強度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 割れ・ひび・変形の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 釘等突起物の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.作業場所状況 作業図に必要に 応じて記入する | 作業場所の広さ |  |  |  |  |  | ィ.十分に広い ロ．広い ハ．やや狭い ニ．非常に狭い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路面状況 |  |  |  |  |  | ｲ．舗装 ﾛ．砂利敷 ﾊ.土間 |  |  |  |  |  |  |  | 場所区分 |  |  |  |  |  |  |  | ｲ．屋内のみ ﾛ．屋外のみ ﾊ.屋内外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坂道等傾斜 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 作業床面段差等 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走行路幅員狭小箇所 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 高さ制限箇所 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路肩危険箇所 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 一旦停止の必要箇所 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 障害物 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  | 明 る さ |  |  |  |  |  |  |  | ｲ．明るい ﾛ．少し暗い ﾊ.暗い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.制限速度 （安衛規則第151条の5） | 当該作業に係る場所の地形・地盤の状態等 に応じた適正な制限速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該作業場所における制限速度掲示の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （ ）ｋｍ／時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.誘導者 | 配置の有無 |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  | 合図の定め |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 退避場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |

17.フォークリフト作業図

①フォークリフトの運行経路を図示すること

②周辺労働者の立入禁止箇所及びフォークリフトの走行禁止箇所を具体的に記載すること

③各種標識･一旦停止・作業指揮者及び誘導者の配置場所を記入すること

18.作業開始前・作業中の留意事項と確認（この欄はフォークリフト運転者が記入）

| 留 意 事 項 | 確認欄 |
| --- | --- |
| ①保護帽・安全靴等保護具を正しく着用する |  |
| ②シートベルトを着用する |  |
| ③フォークリフト運転技能講習修了証を携帯する |  |
| ④作業開始前点検を確実に行う |  |
| ⑤作業場で定められた制限速度以内で走行する |  |
| ⑥他の作業者に接触するおそれのあるときは、立入禁止にするか、誘導者を配置する |  |
| ⑦走行時は、進行方向及び側方の安全を常に確認する |  |
| ⑧フォークまたは荷の下に作業者を立ち入らせない |  |
| ⑨許容荷重を超えた荷を積載しない |  |
| ⑩急発進・急停車・急旋回をしない |  |
| ⑪運転席を離れるときは、作業や通行の障害とならないよう駐車する。鍵を必ず抜くこと。 |  |
| ⑫駐車ブレーキを確実にかけ、輪止めをする |  |
| ⑬運転中は乗車席以外に人を乗せてはならない |  |
| ⑭フォークの上に人を載せて昇降機として使用してはならない |  |
| ⑮フォークの先端をてこ代わりに使用したり、他の車両を押したりしてはならない |  |

19.関係労働者への周知

| サ イ ン 欄 |  |
| --- | --- |